附件1：包1技术要求

- 1 项目概况

项目位于陕西省榆林市神木市大保当镇，面积为21.13km2。场址区地势平坦，交通条件较为便利。

- 2 主要依据

项目测绘主要技术标准、规范有（但不限于）：

（1）《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009；

（2）《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009；

（3）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017；

（4）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB/T7931-2008；

（5）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB/T 7930-2008；

（6）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》GB/T15967-2008；

（7）《国家基本比例尺地图图式第2部分：1:5000  1:10000地形图图式》GB/T 20257.2-2017；

（8）《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T 18316-2008；

（9）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（10）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

（11）《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995

（12）《测绘产品质量评定标准》CH1003-1995

（13）《测绘技术设计规定》CH/T1004-2005

（14）《测绘技术设计规定测绘技术总结编写规定》CH/T1001-2005

（15)《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/T3003-2021

（16）《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/T3004-2021

（17）《低空数字航空摄影规范》CH/T3005-2021

- 3测量任务和内容

- 3.1 测区位置

项目场址位于大保当镇，其地理位置见图1。

图1 测区地理位置图（具体测量范围待提供）

- 3.2工作内容及要求

（1）建立测区内施工测量控制网；

（2）完成测区范围内1:500地形图，面积约21.13km2；

（3）完成范围内OSGB倾斜模型制作，影像原始分辨率优于5CM，面积约21.13km2。

（4）现场控制点交桩与测量成果移交。

- 3.3测量范围

范围拐点坐标随后提供。

备注：国家2000坐标系。

- 3.4 测量要求

（1）按照有关测量规范进行测绘，建立项目区测量控制网，平面满足E级GPS控制网精度，高程满足四等水准精度要求，坐标系采用国家2000大地坐标系，1985国家高程基准。

（2）按照国家地形图分幅原则分幅和整体地形图。

（3）在地形图上标注出河（湖）、村庄、道路、便道、通信线、电力线路、天然气管线（如果有）、较大暴雨洪水冲沟等地物。各类建筑物，按实地轮廓准确测绘。

（4）在地形图上标注地类类型，如农耕地（注明基本农田）、林地（注明种类和高度）、草地（荒地）等。

- 4测量成果及提交时间

- 4.1 测量成果

（1）技术设计书，控制点成果1套，像控点测量成果1套；

（2）测区1:500比例尺地形图;

（3）测区原始影像1套，OSGB格式倾斜模型1套。

（4）测绘项目专业技术总结报告；

以上成果提交电子文档（光盘）2套。

- 4.2测量提交成果及时间

2026年1月31日前提交地形图和倾斜模型成果，2026年3月31日前完成控制点测量并提交基础控制成果。

- 5 注意事项

在成果移交前，由成交供应商全面履行安全生产和保密责任。

作业期间注意安全，保证设备、仪器、车辆安全运行，严格遵守测量外业作业规范与安全要求，提供合格测量产品。